# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：郴州茂鑫贸易有限公司煤坪堆场建设项目

建设单位（盖章）：郴州茂鑫贸易有限公司

编制日期：  2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 7 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 13 -

四、主要环境影响和保护措施	- 19 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 33 -

六、结论	- 35 -

附表	- 36 -

附件

附件1 项目委托书

附件2 企业营业执照

附件3 项目所在地三区三线套图

附件4 租赁合同

附件5 检测报告

附图

附图一项目地理位置图

附图二 项目所在水系图

附图三 项目平面布置图

附图四 环境保护目标示意图

附图五 环境现状监测布点图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 郴州茂鑫贸易有限公司煤坪堆场建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 林戊礼 | 联系方式 | 15173582293 |
| 建设地点 | 湖南省郴州市永兴县湘阴渡街道燕尾村 |  |  |
| 地理坐标 （GCJ-02坐标） | 东经：112°59′2.82″；北纬：25°3′39.10″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 烟煤和无烟煤开采洗选（B0610） | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06；6.烟煤和无烟煤开采洗选069、其他煤炭采选中的煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 7070 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则要求，本项目分析判定如下。 表1-1专项评价设置分析判定表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 判定结果. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不涉及相关有毒有害污染物; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）; 本项目无生产废水外排，生活废水经过化粪池预处理后用于周边农灌; 无需设置. 地下水; 地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。; 本项目不涉及地下水资源保护区; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不涉及危险物质存储; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目无取水口; 无需设置. 土壤、噪声环境; 土壤、声环境不开展专项评价; 无需开展; 无需设置. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 无相关工程; 无需设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）的规定，本项目属于“鼓励类”中“三、煤炭”中“17、大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设”，项目符合国家现行的有关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于湖南省郴州市永兴县湘阴渡街道燕尾村，根据项目用地与永兴县“三区三线”划定成果套合示意图可知（具体见附件3），本项目不涉及基本农田、生态保护红线；同时经过现场勘查周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感环境保护目标，项目符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据引用的区域大气、地表水等相关监测数据，项目所在区域属于大气环境质量达标区、水环境达标区。本项目运营后生活废水经过化粪池预处理后用于周边农灌；项目厂界噪声昼夜间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响不明显，满足环境质量底线要求；固废均得到妥善处置。三废排放不会对区域环境质量造成冲击，对周边环境影响较小。 （3）资源利用上线限符合性 项目运营过程中消耗一定量的水、电等能源和资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较少，不涉及资源利用上线。 （4）生态环境分区管控单元环境准入条件 根据《郴州市人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（郴政发〔2020〕11号）、《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）相关规定：项目拟建设所在地为湖南省郴州市永兴县湘阴渡街道燕尾村，编码为ZH43102310001；生态环境管控单元为优先保护单元： 表1-2 “三线一单”生态环境管控单元要求符合性判定表 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）依法管控高污染、高能耗、高物耗企业。 （1.2）对城区扩张进行合理科学的规划。 （1.3）全县规划重点勘查区1处（湖南省大义山地区（永兴部分）锡多金属矿重点勘查区），重点勘查区内优先投放探矿权。 限制勘查区13个，包括具有资源保护功能限制勘查区2个和具有生态环境保护功能的限制勘查区11个，具有生态环境保护功能的限制勘查区，原则上不再新设探矿权，已设探矿权应区别情况、分类处理；已设探矿权应依法有序退出。具有资源保护功能的限制勘查区内，原则上不新设保护矿种的商业性探矿权，已设探矿权不得扩界，完成勘查工作后有序退出。 规划限制开采5处（湖南省郴耒煤田北段樟树-湘阴渡区煤炭限制开采区；湖南省郴耒煤田高坡矿区煤炭限制开采区；悦来温泉限制开采区；黄口堰水库限制开采区；湖南永兴丹霞国家森林公园、国家级公益林限制开采区），禁止开采区8处（马田镇建设规划区禁止开采区；永兴县城建设规划区禁止开采区； 青山垅水库饮用水水源保护区禁止开采区；石壁垅水库饮用水水源保护区禁止开采区；永兴县龙潭水库饮用水水源保护区禁止开采区；新材料新能源产业园禁止开采区；太和工业园禁止开采区；柏林工业区禁止开采区）。具有生态环境保护功能的限制开采区内，不得开展不符合功能定位的开发活动；采矿权的新设、延续、调整和保留，须征得所涉及保护区的主管部门同意。具有资源保护功能的限制开采区内，原则上不新设限制开采矿种采矿权（可依法延续），确需新设或扩能、扩界的，必须符合国家产业政策要求；区内其他矿种严格执行规划准入、退出要求。对各类保护区及重要市政、水利、交通等基础工程设施一定范围内，按照法律法规规定原则上不再新设采矿权。具有生态保护功能的禁止开采区和重要市政、水利、交通等基础工程设施一定范围内，严禁开展不符合功能定位的开发活动；各类保护区内原则上不再新设采矿权，已设采矿权应有序退出。 （1.4）对湘江河流域一定范围实行特殊保护，县域内湘江一级支流两岸各300米、其他重要的一级支流或二级支流两岸各200米的区域划为禁止开采区。区内禁止新设露天开采的非金属采矿权，已有采矿权不再办理扩界和扩能的变更登记。 （1.5）按永兴县相关要求布局畜禽养殖区域。 （1.6）省级以上产业园区核准面积外的园区部份，参照相应的省级以上产业园区相关要求执行。; 本项目不属于高污染、高能耗以及高物耗企业；同时本项目属于煤炭储运项目，不涉及煤炭开采; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水：加快村镇污水处理设施建设，对现有农村点源、面源污染进行控制，对超标断面进行污染物来源控制和治理。全面推进农村生活污水治理，加强对现有农村污水治理设施的维护和运营。十四五期间农村生活污水处理水平进一步提升，农村生态环境进一步改善。 （2.2）废气：特护期时，执行市级生态环境管控基本要求“通用”中“污染物排放管控”中的要求。强化施工扬尘管控。畜禽养殖加强粪尿收集、处理，对恶臭进行控制。城区加强餐饮油烟处理。 （2.3）固废：加快垃圾中转站的建设，严格垃圾堆放。禁止垃圾就地焚烧。强化采矿固废处置。; 本项目生活废水经过化粪池预处理后用于周边农灌；仓储区域设置四面围挡（仅保留进出口），装卸过程中采取洒水降尘方式，项目运输车辆封闭且进出口设置洗车槽，生活垃圾定期交由环卫部门处置，一般固废综合处置利用; 符合. 环境风险防控; （3.1）执行省级生态环境准入总体清单、市级管控基本要求中相关要求。; 本项目完成环境影响评价后按要求进行突发环境事件应急预案编制工作; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）积极引导居民改用清洁能源，鼓励秸秆资源化，推广节水设施。 （4.2）加强对辖区内森林资源的保护，合理开发。合理开发土地资源。 （4.3）对辖区内矿产资源合理开发。; 本项目生产过程中使用能源为电能，为清洁能源；同时不涉及煤矿资源的开采; 符合. 3、选址合理性分析 本项目位于湖南省郴州市永兴县湘阴渡街道燕尾村，根据项目用地与永兴县“三区三线”划定成果套合示意图可知（具体见附件3），本项目不涉及基本农田、生态保护红线；同时经过现场勘查周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感环境保护目标。周边绿化较好，厂址四周道路、水、电等基础设施完善，交通方便，根据本项目工程分析及环境影响预测，建设项目正常运营不会对周边环境敏感保护目标造成不利影响。 综上所述， 项目建设选址可行。 4、与《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评﹝2020﹞63号）符合性分析 根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环评﹝2020﹞63号）中二深化“放管服”改革优化项目环评管理：（十三）﹍煤炭、研石的储存、装卸、输送以及破碎、筛选等产尘环节，应采取有效指施控制扬尘污染，优先采取封闭措施，厂界无组织排放应符合国家和地方相关标准要求；及环境敏感区或区域颗粒物超标的，依法采取封闭措施。煤炭企业应针对煤炭运输的扬尘污染提出封闭运输、车辆清洗等防治要求，减少对道路沿线的影响；关企业应规划建设铁路专用线、码头等，优先采用铁路、水路等方式运输煤炭。 本项目堆煤场设置四面围挡（仅设置进出口）并设置喷淋洒水装置，运输车辆密闭，且装卸过程中采取洒水降尘方式，经采取上述措施后，项目厂界无组织排放粉尘符合国家和地方相关标准要求；项目运输车辆封闭且进出口设置汽车槽，废水循环利用，因此，本项目符合《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评﹝2020﹞63号）中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 永兴县内煤矿资源较为丰富，同时开采量较大，郴州茂鑫贸易有限公司发现商机，拟计划投资200万元在湖南省郴州市永兴县湘阴渡街道燕尾村建设郴州茂鑫贸易有限公司煤坪堆场建设项目。项目占地面积7070m2，建设6万吨/年的商品煤储配运中心。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日施行）的有关规定，该项目属“四、煤炭开采和洗选业06；6.烟煤和无烟煤开采洗选069、其他煤炭采选中的煤炭储存、集运”项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，建设单位委托我公司承担“郴州茂鑫贸易有限公司煤坪堆场建设项目”的环境影响评价工作。湖南迎霖环保科技有限公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。 2、项目建设内容 本项目占地面积7070m2，建设内容包括储煤场、办公室、泵房和其他辅助措施，建设6万吨/年的商品煤储配运中心。项目建设内容情况如下表所示： 表2-1 建设内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 储煤场; 钢结构厂房，占地面积3240m2；厂区四面围挡，地面硬化，仅保留进出口一面未密闭; 新建. 辅助工程; 办公室; 占地面积40m2，1栋1F，砖混结构，主要用于客户接待、职工办公和临时休息的场所; 新建. 磅房; 占地面积约10m2，靠近厂区出入口。设置一地磅，对进出场车辆进行载重称重; 新建. 其他辅助区域; 占地面积约为3780 m2，全部进行地坪硬化; 新建. 公用工程; 给水工程; 项目用水主要为职工的生活用水和喷淋用水，项目的给水主要来源于当地农村生活用水管网; 新建. 排水工程; 厂区实行雨污分流，雨水收集后用于厂区洒水降尘补充用水；生活废水经化粪池预处理后用于周边农灌; 新建. 供电工程; 接入当地市政电网; 新建. 供热; 项目内部供热全部采用电能; 新建. 环保工程; 大气环境; 煤炭储存区域粉尘：项目储煤区设置四面围挡封闭式落地棚架结构，储煤区域地面进行硬化处理，同时采取雾炮机等装置进行洒水降尘，加强堆场管理，可有效控制储煤区域扬尘; 新建. 装卸扬尘：洒水降尘; 新建. 运输扬尘：场地内进行硬化；在车辆进出口设置洗车槽清洗进出车辆的车轮；运输过程中车辆采取封闭措施遮盖运输煤炭; 新建. 水环境; 厂区实行雨污分流制度；生活废水经过化粪池预处理后用于周边农灌，不外排；车辆车轮清洗废水经过沉淀池（容积为56 m3）沉淀后循环使用，不外排；场内初期雨水经过西北侧低洼处设置的初期雨水池（容积为300m3），部分初期雨水可用于厂区洒水降尘，多余部分沉淀后外排。; 新建. 声环境; 选用低噪设备，合理布局设备位置; 新建. 固体废物; 生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运; 新建. 3、原煤来源及产品方案 本项目原料为原煤，永兴县内煤炭资源丰富，项目原煤来源来自于项目周边各煤矿，通过汽车运输至本项目场地。项目建成后，煤炭储备能力为6万吨/年。 表2-2 项目原辅材料用量一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 来源. 1; 原煤; 万吨/年; 6; 外购. 3、主要生产设备情况 本项目主要生产设备见下表： 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 铲车; /; 台; 2. 2; 地磅; /; 台; 1. 3; 运输车辆; /; 台; 2. 注释：运输车辆不在厂区维修。 4、劳动定额和工作制度 本项目职工定员10人，均为周边村民，不在厂区食宿，职工每天工作8个小时（夜间不生产），每年工作300天。 5、公用工程 （1）给水工程 本项目供水主要来自当地农村生活用水管网，通过自来水管道接入本项目各用水单元，供水水源可靠，可满足项目用水需求。 生活用水：本项目劳动定员10人，不在厂区食宿。根据建设方提供资料及参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），员工生活用水以每人100L/d计，生活用水量1m3/d，300m3/a。 本项目设置一处洗车台，仅对进出厂区车辆车轮提供清洗服务，不进行整车清洗。根据单位提供资料，运输煤炭车轮为10车次/d，车轮冲洗用水定额为20L/车次，故车辆车轮清洗用水量为0.2m3/d（120 m3/a）。 煤炭区域喷淋及道路洒水的用水量约为0.03 m3/d（9m3/a）。 （2）排水 本项目采取雨污分流制度，屋檐雨水经过屋檐收集槽收集排入雨水渠后和室外场地雨水经过雨水渠收集一同汇入初期雨水沉淀池（300m3大小），部分初期雨水可用于厂区洒水降尘，多余部分沉淀后外排。 员工生活废水，配套设置有废水处理系统，按0.8的产污系数计，项目生活污水产生量为0.8m3/d，240m3/a，经化粪池预处理达标后用于周边农灌。 洗车废水经过自建沉淀池（10m×2.6m×2m，合计56m3大小）沉淀后循环使用。 煤炭区域喷淋及道路洒水产生的废水，该部分废水经过自然蒸发后基本无废水外排。 图2-1 水平衡图 单位：t/a 本次不计算初期雨水包含进水平衡 （3）供配电 项目用电由乡镇供电所提供。 6、项目平面布置合理性分析 本项目呈长方形分布，总体平面布置主要以项目主体工程和环保工程为主，本项目西面和南面为项目煤矿堆存区域，东面设置地磅以及进出场通道，与X052县道相连，交通运输便利，同时地磅处设置沉淀池，进出厂区门口设置初期雨水沉淀池收集厂区雨水。 该布置方案工艺流程合理，功能分区明确，交通顺畅，且有利于厂区内部运输安排，项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目是新建项目，施工内容主要包括：场地平整、基础施工、主体生产车间、沉淀池等建筑物的建设，以及车间内设备安装。施工过程中会产生噪声、扬尘、固体废物、少量污水和废气等污染物，施工工艺流程如下： 图2-2项目施工期产污流程图 2、运营期工艺流程 本项目主要将永兴附近煤矿生产的煤炭到场内进行堆存，然后根据客户的需求进行外售。项目仅涉及简单的煤炭转运，不涉及破碎、配煤等工序，在煤炭装卸运输以及储存过程中会产生一定的粉尘和噪声。项目运营期工艺流程及产排污环节见图2-3： 图2-3 项目生产工艺流程及产排污节点图 3、运营期主要污染工序 （1）废气 本项目运营过程中产生的废气主要为运输扬尘、装卸扬尘、堆煤厂扬尘以及车辆运输尾气。 （2）废水 本项目废水主要为职工的生活废水、煤炭区域喷淋及道路洒水产生的废水、洗车废水以及厂区初期雨水。 （3）噪声 本项目运营过程中产生的噪声主要是设备运行和机械装卸过程中产生的噪声。 （4）固体废物 本项目运营过程中产生的固废主要为沉淀池煤泥以及职工生活垃圾。 |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染问题 | 本项目为新建项目，本次评估介入时，项目场地为空地，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状调查数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量检测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。本项目采用郴州市生态环境局网站公布的2022年连续一年的大气环境质量状况监测数据（http://sthjj.czs.gov.cn/hjjc1/jcgl/kqzljc/default.htm）。永兴县城区2022年空气质量现状监测数据统计见下表。 表3-1 环境空气质量监测结果统计表 污染物; 评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9.66; 60; 16.1; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11.66; 40; 29.2; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 37.16; 70; 53.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26.6; 35; 76.2; 达标. CO; 日均值第95百分位浓度均值; 1.13; 4; 28.3; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度均值; 120.3; 160; 75.2; 达标. 根据表3-1可知，2022年永兴县SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值，CO、O3年评价结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，永兴县2022年为环境空气质量达标区。 2023年10月13日~15日公司委托华清检测技术有限公司对厂区以及附近居民点（雷塘居民点）补充了TSP监测，具体监测结果如下： 根据上表可知，TSP银子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后用作农家肥，不外排。 根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），地表水功能区为Ⅲ类区。 为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用郴州市生态环境局《2022年1-12月郴州市地表水环境质量状况》，地表水水质监测结果如下： 表3-2水环境状况信息一览表 监测时间; 所在河流、胡库; 断面名称; 所在县市区; 考核县市区; 断面属性/级别; “水十条”水质目标或水功能区划; 水质类别; 达标情况. 2022年1月; 湘江 耒水; 大河滩; 衡阳市 耒阳市; 永兴县; 国控断面; II; II; 达标. 2022年2月; II; 达标. 2022年3月; II; 达标. 2022年4月; II; 达标. 2022年5月; II; 达标. 2022年6月; II; 达标. 2022年7月; II; 达标. 2022年8月; II; 达标. 2022年9月; II; 达标. 2022年10月; II; 达标. 2022年11月; II; 达标. 2022年12月; II; 达标. 由上表可知，本项目所在区域水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类水质标准。 3、声环境质量现状 由于厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可不进行监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。且本项目地面做好硬化防渗措施，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次评价不进行地下水、土壤环境现状调查。 5、生态环境调查 本项目不在郴州市划定的生态保护红线内。 （1）植物 附近以疏林地、灌木林地为主，地面植被发育一般，乔木树种以杂木为主，次为马尾松、湿地松、樟树、刺槐及木荷等，主要草本植物为芒草，蕨、芦竹及针茅、蒿类等，可耕面积较少，农作物以水稻为主，次为甘薯、小麦、玉米和马铃薯；经济作物有大豆、甘蔗、花生、茶叶、柑橘、梨子等，也有部分中药材。通过对现场勘查，区域植被覆盖率较高，周边植被以小型灌木、杉树林为主，区域未发现珍稀动植物分布。 （2）动物 区内野生动物以野兔、竹鼠、白鹭、画眉、山椒鸟、麻雀为主，家畜家禽饲养为猪、牛、犬及鸡、鸭、鹅。 项目占地范围内及周边没有自然保护区，未发现濒危珍稀物种和名贵野生动植物。 （3）土壤类型 周边的自然土壤主要为第四纪红黄土黄壤，局部分布有花岗岩红壤。 6、电磁辐射环境质量现状评价 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本次环评不对项目电磁辐射环境质量现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 依据现场勘查情况，结合项目排污特点、区域环境情况，本项目主要环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标 表3-2 本项目大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 东经; 北纬. 燕尾村居民点1#; 112.986°; 26.065°; 居民; 约80户，300人; 二类; 北; 388-500m. 燕尾村居民点2#; 112.981°; 26.063°; 居民; 约20户，100人; 二类; 西北; 248-318m. 雷塘; 112.985°; 26.057°; 居民; 约30户，120人; 二类; 东南; 413-500m. 2、声环境保护目标 本项目50米范围内无声环境保护目标（谷歌卫星地图四周50m范围内显示有部分厂房，根据现场核实无居民居住，为原有遗留煤堆场厂房，现无人使用和管理）。 3、地表水环境保护目标 根据现场踏勘表明，项目周边内无《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场以及水产种质资源保护区等地表保护目标。项目周边地表水环境保护目标详见下表。 表3-3 地表水环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位及距离; 功能及规模; 保护级别. 水环境; 桥头河; 北侧，937m; 灌溉; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 西河; 东北侧，3.9km; 灌溉、渔业. 雨水经沉淀后大部分回用于生产，小部分随周边灌溉渠进入桥头河，最终汇入西河。 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 施工期：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体标准值见下表： 表3-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 运营期：运营期废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），具体标准值见下表： 表3-5 运营期废气排放标准 标准名称; 级别; 污染因子; 标准值. 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）; 周界外最高点; 颗粒物; 周界外浓度最高值1.0 mg/m3. 2、废水排放标准 项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池收集后，定期清掏用于周边农田施肥；正常情况下初期雨水沉淀后回用于厂区洒水降尘，暴雨情况多余雨水可经过沉淀后满足《废水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级排放标准后达标排放。 3、噪声排放标准 施工期：噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，具体标准值见下表： 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：（Leq[dB(A)]） 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期：项目执行噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，具体标准值见下表 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. GB12348-2008，2类标准限值; 60; 50. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）及2013年修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护规划及湖南省要求的总量控制目标，以SO2、NOX、COD、氨氮作为评价总量控制的对象，推荐性控制指标VOCs。 1、大气污染物排放总量控制指标 本项目建设后运营期外排废气主要污染因子为无组织排放的颗粒物，不涉及SO2、NOX、VOCs污染物排放，故不设SO2、NOX、VOCs大气总量控制指标。 2、水污染物排放总量控制指标 结合本项目的排污特点，项目排水采用雨污分流制；屋檐雨水经过屋檐收集槽收集排入雨水渠后和室外场地雨水经过雨水渠收集一同汇入初期雨水沉淀池（300m3大小），部分初期雨水可用于厂区洒水降尘，多余部分沉淀后外排；员工生活废水经化粪池预处理达标后用于周边农灌；煤炭区域喷淋及道路洒水产生的废水，该部分废水经过自然蒸发后基本无废水外排。故项目无需购买水污染物排放总量控制指标。 综上所述：本项目无需设置总量排放指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期水污染防治措施 施工废水包括砂石料冲洗废水，以及雨水冲刷施工场地内裸露表土产生的含泥沙废水，主要污染因子为SS。施工期产生的各类施工废水应收集至沉淀池内进行沉淀，之后回用于施工及洒水抑尘使用，不外排。 采取如上防治措施后，项目施工期产生的施工废水及车辆冲洗废均能得到有序的处理，不会对周边水环境造成太大的影响。 2、施工期大气污染防治措施 （1）施工期扬尘 在施工过程中，应严格采取控制措施，例如对施工场地洒水、设置围挡、及时清洁车辆等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。具体措施如下： a、施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾、工程渣土应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾和工程渣土。 b、做到现场围挡、沙土覆盖、场内道路硬化、拆除过程湿化作业、出入车辆冲洗的扬尘污染防治要求。 c、施工作业区应配备专人负责，做到科学管理、文明施工；在基础施工期，应尽可能采取措施提高工程进度。 d、专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运。 e、及时清理场地，改善施工场地的环境。 通过以上措施能够有效的减少施工扬尘和运输车辆扬尘，大大减少对周围环境的影响。 （2）施工机械、车辆尾气 施工机械如推土机、挖掘机、装载机等燃油机械和运输车辆会产生尾气，由于施工工程量较小，使用的机械设备及车辆较少，且项目区域地势开阔，在空气中可得到有效扩散，此外，该废气对周边环境空气质量的影响是临时的，只限于施工期，施工结束后，影响随之消失。 为了减轻施工机械尾气的影响，建议采取以下防治措施： ①施工现场应合理布置车辆运输路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放。 ②尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆。 ③不得使用劣质燃料，尽量选用产污少、利用率高的环保燃料。 ④加强对施工机械、运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。 （3）焊接烟尘、切割粉尘 项目生产区均采用钢结构，在焊接、切割钢材时会产生焊接烟尘和切割粉尘，主要污染物为颗粒物、烟尘等。项目施工面积较小，且项目施工时间较短、地势较平坦开阔，废气易扩散开，扩散后的浓度较低，对周边大气环境影响较小，且厂房施工完后影响随即消失，因此焊接烟尘、切割粉尘不会对周边大气环境产生明显影响。 （4）施工期应满足“六个100%要求”，即做到工地周边围挡100%，裸露土地和物料堆放覆盖100%，土方开挖湿法作业100%，路面硬化100%，出入车辆清洗100%，渣土车辆密闭运输100%。 综上所述，本环评所建议的措施在建筑施工过程中普遍采用，根据实际施工情况防治效果较好，可大大减少施工期间产生的废气对环境的影响，因此，所采取措施是可行的。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）根据《湖南省环境保护管理条例》相关规定，合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。扩建项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确需在22:00～次日6:00时进行施工的，建设单位和施工单位必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。 （2）选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 （3）根据建设用地周围敏感目标的分布情况，合理布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。 （4）对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好辅以吸声材料，以此达到降噪效果。 （5）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 4、施工期固体废物污染防治措施 项目施工期间产生的固体废物主要包括主体工程建设过程中的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。施是可行的。 （1）施工建筑垃圾 建筑垃圾及渣土应妥善处置。对于建筑垃圾中较为稳定的成分，如废渣土、废砖头等，应分类进行综合利用和妥善处置，能够回用的尽量回用，不能回用的集中收集，及时清运并综合利用。 （2）施工人员生活垃圾 生活垃圾统一收集后交当地环卫部门处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响及保护措施 （1）废气产生、排放基本信息 项目废气产生、排放基本信息详见表4-1~3。 表4-1 废气产生情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生系数（t）; 污染物产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m³）. 运输扬尘; 颗粒物; /; 0.715; /; /. 装卸扬尘; 颗粒物; /; 2.075; /; /. 堆煤厂扬尘; 颗粒物; /; 4.462; /; /. 车辆尾气; NOx、CO; /; 少量; /; /. 表4-2废气治理设施情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染治理设施. 污染治理设施工艺; 处理能力（m³/h）; 收集效率; 处理效率; 是否为可行技术; 污染治理设施其他信息. 运输扬尘; 颗粒物; 车辆轮胎清洗+洒水降尘+运输加盖篷布; /; /; 80%; 是; /. 装卸扬尘; 颗粒物; 洒水降尘; /; /; 80%; 是; /. 堆煤厂扬尘; 颗粒物; 四面围挡+洒水降尘; /; /; 80%; 是; /. 车辆尾气; NOx、CO; /; /; /; /; /; /. 表4-3 废气排放情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 运输扬尘; 无组织; 颗粒物; 0.143; /; /. 装卸扬尘; 无组织; 颗粒物; 0.415; /; /. 堆煤厂扬尘; 无组织; 颗粒物; 0.892; /; /. 车辆尾气; 无组织; NOx、CO; 少量; /; /. （2）源强核算说明 经产排污环节分析，本项目运营期产生的废气为运输扬尘、装卸扬尘、堆煤厂扬尘以及车辆运输尾气。 1）运输扬尘计算 ①产生情况 本项目煤炭在厂区内运输过程扬尘产生量按照一下经验公式估算： 式中：Qy—交通运输起尘量，kg/km.车辆； Qt—运输途中起尘量，kg/a； V—车辆行驶速度，km/h；空车20km/h，载重后10km/h； P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M—车辆载重，t/辆。运输车辆空车自重10t，载重后总重30t； L—运输距离，km； Q—运输量，t/a。 本项目煤炭运输总量为120000t（进出各6万吨），项目厂区内平均运输距离按100m计算，洒水前路面灰尘覆盖率为0.2 kg/m2 ，考虑汽车往返。经过计算，未采取洒水等降尘措施是，运输扬尘产生量为0.715t/a。 ②治理措施 为控制厂区道路扬尘，本项目采用进出口棚顶安装喷淋装置，混凝土对厂区内路面进行硬化，定期对路面进行清扫、洒水。同时，项目对散料运输车辆加盖篷布，做好遮掩工作，进出场车辆轮胎清洗，运输过程中控制车速，减少运输扬尘产生量。 在采取以上措施后，本项目厂区道路扬尘控制效率可达 80%，则厂区道路扬尘排放量为0.143t/a。 2）装卸扬尘 ①产生情况 本项目原煤装卸扬尘产生量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： 本项目原煤经汽车卸料至库房，原煤年卸料量为120000t，卸料时原煤含水率为5%，装卸料高度为 1m。经计算，在不采取任何控尘措施的情况下，原煤卸料扬尘产生量为2.075t/a。 ②治理措施 本项目装卸过程中采取洒水降尘方式，扬尘控制效率可达 80%，，则装卸扬尘排放量为0.415t/a。 3）堆煤厂扬尘 ①产生情况 本项目原煤堆存过程扬尘产生量采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式计算： 本项目储煤场面积为3240m2，原煤堆存时含水量为5%，经过计算，堆煤厂扬尘产生量为4.462t/a。 ②治理措施 本项目原煤堆存过程中采取四面围挡+洒水降尘方式，扬尘控制效率可达 80%，，则装卸扬尘排放量为0.892t/a。 4）进出车辆尾气 项目建成投入使用后预计车流量不大，主要是进出货车，汽车尾气中主要含有 CO、NOx、非甲烷总等有害气体。汽车在厂区的运行过程中排放的尾气属无组织排放，本项目所在地空气流通迅速，污染物扩散条件好，汽车运行过程中排放的汽车尾气中各项污染物量小且排放浓度很低，对周围环境影响较小。 （3）污染防治措施可行性分析 由于本项目行业类别没有专门的排污许可技术规范，本次参考《排污许可证申请与核发技术规范煤炭加工—合成气和液体燃料生产》（HJ 1101-2020）中关于煤炭运输和堆存可行性技术分析可知，洒水降尘和密闭均为可行性技术，故本项目采取的大气污染防治措施可行。 （4）自行监测 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）文件可知，本项目属于管理名录中的登记管理企业，根据《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》已经明确了排污单位登记内容，对登记管理排污单位不做台账、自行监测和执行报告等要求。所以本次评价不做自行监测计划要求。 （5）大气环境影响评价结论 本项目所在区域的环境空气质量为达标区。 本项目大气污染物排放量较小，对大气环境影响较小，本项目废气治理采取了可行性技术，确保达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、运营期废水环境影响及防治措施 经过前文产排污分析, 本项目废水主要为职工的生活废水、煤炭区域喷淋及道路洒水产生的废水、洗车废水以及厂区初期雨水。 （1）废水源强计算 ①生活废水 由前文可知，生活废水排放量为0.8t/d，240t/a。生活废水中主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染指标浓度取值为：COD300mg/L、BOD5150 mg/L、SS200 mg/L、NH3-N25 mg/L。本项目生活废水经化粪池预处理达标后用于周边农灌。 ②煤炭区域喷淋及道路洒水产生的废水 煤炭区域喷淋及道路洒水产生的废水，该部分废水经过自然蒸发后基本无废水外排。 ③洗车废水 本项目设置一处洗车台，仅对进出厂区车辆车轮提供清洗服务，不进行整车清洗。根据单位提供资料，运输煤炭车轮为10车次/d，车轮冲洗用水定额为20L/车次，故车辆车轮清洗用水量为0.2m3/d（120 m3/a）。洗车废水经过自建沉淀池（合计56m3大小）沉淀后循环使用，不外排。 ④初期雨水 项目厂区地面全部为硬化地面，贮存及运输过程中，可能有各种污染物滴漏、散落，当下雨时形成地表径流，污染物会随径流带入周边的水体，造成一定的环境污染。参考同类项目，初期雨水主要污染物及浓度为SS、重金属等，直接排放会对周边水环境造成一定的冲击。 由于项目变更前后占地面积不变，雨水集雨面积同样不变，故雨水产生量参考原环评计算结果，采用郴州市暴雨强度公式： q=1510.7*（1+0.514lgP）/（t+0.9）0.64 Q=Ψ*q*F 式中：Q-设计雨水流量(升/秒) Ψ-径流系数，取0.65 F-设计管(渠)段汇水面积(公顷)，道路及场地面积约为0.707公顷。 q-暴雨强度(升/秒/公顷) P-设计重现期，取P=3(年) t-降雨历时(min)，取60min 经计算厂区设计雨水总量为：33.44L/s，每次暴雨天气可收集初期雨水220m3，为满足初期雨水收集需要，结合厂区地势情况，公司拟建设一300 m3初期雨水沉淀池，正常情况下初期雨水沉淀后回用于厂区洒水降尘，暴雨情况多余雨水可经过沉淀后满足《废水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级排放标准后达标排放。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-4。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; COD、 SS、BOD5; 农灌; 不外排; /; 化粪池; 沉淀; /; /; /. 2; 洗车废水; SS; 回用; 不外排; /; 沉淀池; 沉淀; /; /; /. 3; 煤炭区域喷淋及道路洒水产生的废水; SS; 自然蒸发; 不外排; /; /; /; /; /; /. 4; 初期雨水; SS; 回用洒水降尘或达标排放; 达标排放; /; 沉淀池; 沉淀; YS001; 是; /. （2）生活废水经化粪池预处理后用于周边农灌可行性分析 项目生活用水排水量为0.8t/d，240t/a，量比较小，项目所处位置为农村地区，据现场踏勘了解项目北面分布有大量农用地，当地村民常年种植农作物，项目生活污水经三级化粪池收集后熟化定期清掏，无偿提供给附近农户作农肥使用。故本环评认为生活污水经化粪池处理后用于周边农灌可行。 （3）自行监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）文件可知，本项目属于管理名录中的登记管理企业，根据《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》已经明确了排污单位登记内容，对登记管理排污单位不做台账、自行监测和执行报告等要求。所以本次评价不做自行监测计划要求。 3、噪声环境影响及防治措施 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为各种机械运行工作中产生的机械噪声，主要噪声设备情况见下表。 表4-5 项目主要噪声设备情况一览表 噪声设备; 数量（台）; 噪声源强[dB(A)]; 治理措施. 水泵; 1; 85~90; 基础减振、建筑隔声. 铲车; 2; 85~95; 基础减振、建筑隔声. 运输车辆; 2; 85~90; 减少夜间运输. 注：采取消声、减振、隔声等措施处理后，各噪声源可降噪 30dB。 （2）预测模式 1）预测模型 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q-指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数：R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源 在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）； Leqb——预测点背景值，dB（A）； 2）预测结果 根据项目平面布置、噪声源分布及采取的降噪措施，项目运营期厂界噪声预测结果见表 4-6。 表4-6 厂界噪声影响预测结果一览表 预测点; 预测值; 标准值; 达标排放情况. 昼间; 昼间; 昼间. 厂界东; 56.8; 60; 达标. 厂界南; 50.6; 60; 达标. 厂界西; 53.3; 60; 达标. 厂界北; 58.2; 60; 达标. 注释：项目夜间不生产 3）结论 项目在采取设置减震基座、厂房隔声吸声等一系列降噪措施后，根据预测结果，项目运营期昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。 （3）噪声污染防治措施 1）设备安放在生产厂房内，通过底座减振、墙体、封闭的门窗隔声。 2）优化总平面布置，定期对设备进行检修，防止不良工况下的故障噪声产生。定期对设备进行检修，防止不良工况下的故障噪声产生。 （4）自行监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）文件可知，本项目属于管理名录中的登记管理企业，根据《关于印发<固定污染源排污登记工作指南（试行）>的通知》已经明确了排污单位登记内容，对登记管理排污单位不做台账、自行监测和执行报告等要求。所以本次评价不做自行监测计划要求。 4、固体废物环境影响及防治措施 （1）固废体废物产生情况 本项目营运期产生的固体废物主要包括沉淀池煤泥和生活垃圾。 1）生活垃圾 本项目职工定员10人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则项目产生的生活垃圾量为1.5t/a，生活垃圾集中收集后委托环卫部门每日统一清运，做到日产日清。 2）沉淀池煤泥 项目沉淀池泥煤产生量为1.5t/a，项目沉淀池泥煤渣经打捞后经过自然脱水后堆存于项目堆场做为产品外售。 表4-7 项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 是否属于危废; 危废类型; 代码; 形态; 危险特性; 最终去向. 1; 生活垃圾; 1.5; 否; /; /; 固; /; 集中收集后委托环卫部门每日统一清运. 2; 沉淀池煤泥; 1.5; 否; /; /; 固; /; 经过自然脱水后堆存于项目堆场做为产品外售. （2）固体废物管理要求 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施: 1）为防止雨水径流进人贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）固体废物影响分析结论 综上所述，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，不会对周围环境及人体产生较大影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 5、地下水与土壤环境保护措施 经现场勘查，项目选址内和厂界附近均为硬化地面、已建成厂房、道路及沿路边的绿化树。正常生产情况下，项目各原辅料及固体废物均置于厂车间内储存，不存在露天生产或储存的情况，即不存受雨水冲刷、淋溶出污染物的情况。 项目水源采用市政供水，不使用地下水作为供水水源，不采用渗井、渗坑等方式排放废水，项目建设不会引起地下水水位下降或引起环境水文地质问题。 生活污水用于周边农灌，不排人地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。项目厂房地面已做好硬化、防渗漏处理，预计不会对地下水、土壤环境造成影响。 项目无生产废水排放：堆存车间地面硬化，不存在地面漫流和点源垂直进人地下水环境、土壤环境的途径。 项目对地下水、土壤可能存在的影响主要为生活污水预处理过程中的池体及排污管道的泄漏。由于项目生活污水预处理池做了防腐、防渗的设计处理，不会带来因渗漏而引起地下水、土壤污染的问题，故本项目地下水、土壤无污染途径。 公司不存在土壤、地下水污染途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、环境风险 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目不涉及环境风险物质。 本项目风险因素主要为煤炭长期存放产生火灾事故。长期堆积的煤炭由于自热可能会发生自燃情况或者遇明火发生燃烧事故，燃烧产生的一氧化碳等有害气体危害周围人群健康，消防水从厂门排出厂界，污染环境。 针对可能发生的火灾事故，本项目运营过程中可采取以下措施： （1）煤炭不能长期堆存，定期清理 （2）采取严格的防火措施：厂区设计与建设必须严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行；设置灭火器等消防器材，并做好日常维护保养和管理；定期进行消防检查，特别是对变电设备和供电线路进行检查和维修，避免发生由设备故障或电路老化造成的火灾，消除火险隐患；厂区内严禁烟火，在厂区内明显地方张贴警示牌；在全厂范围内开展消防宣传教育普及消防知识；将消防管理纳入管理日程，做到与生产同时计划、布置、检查、总结、评比；严格用火管理，厂区内凡需动火作业，必须经相关负责人审批等。 综上所述，本项目主要事故风险类型为火灾。建设单位严格落实本次评价提出的环境风险防范措施，并按所提措施及要求进行规范管理，本项目环境风险可以防控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 车辆轮胎清洗+洒水降尘+运输加盖篷布 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） |
|  | 装卸扬尘 | 颗粒物 | 洒水降尘 |  |
|  | 堆煤厂扬尘 | 颗粒物 | 四面围挡+洒水降尘 |  |
|  | 车辆运输尾气 | NOx、CO | / | / |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 经过化粪池预处理后用于周边农灌 | / |
|  | 煤炭区域喷淋及道路洒水产生的废水 | SS | 自然蒸发 | / |
|  | 洗车废水 | SS | 经过沉淀池沉淀后回用 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 经过沉淀池沉淀后回用洒水降尘或达标排放 | 《废水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级排放标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 减震基座、厂房隔声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2 类 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集后委托环卫部门每日统一清运，做到日产日清；沉淀池煤泥经过自然脱水后堆存于项目堆场做为产品外售 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 要求建设单位对生产厂房、固废暂存区做好各区域的地面防渗方案，其余区域应采取一般防渗措施以应对可能发生的突发环境事件。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）煤炭不能长期堆存，定期清理 （2）采取严格的防火措施：厂区设计与建设必须严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）进行；设置灭火器等消防器材，并做好日常维护保养和管理；定期进行消防检查，特别是对变电设备和供电线路进行检查和维修，避免发生由设备故障或电路老化造成的火灾，消除火险隐患；厂区内严禁烟火，在厂区内明显地方张贴警示牌；在全厂范围内开展消防宣传教育普及消防知识；将消防管理纳入管理日程，做到与生产同时计划、布置、检查、总结、评比；严格用火管理，厂区内凡需动火作业，必须经相关负责人审批等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）文件，建设单位作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 （2）排污许可 根据《排污许可管理办法》(试行) :第五条，实行排污许可重点管理或者简化管理的排污单位的具体范围，依照固定污染源排污许可分类管理名录规定执行。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》 (2019 年版) ，对应排污许可等级为“登记管理”。 实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，建设单位应自行在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，只要该项目认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法规、法令、标准，严格落实切实有效的污染防治生态保护措施，保证各污染治理设施稳定高效运行，确保各污染物长期稳定达标排放，确保工程对各环境保护目标不造成干扰，则在此基础上该项目建设在环境保护方面是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池煤泥 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

附件1 项目委托书

附件2 企业营业执照

附件3 项目所在地三区三线套图

附件4 租赁合同

附件5 检测报告

附图一项目地理位置图

项目所在地

附图二 项目所在水系图

办公区

初期雨水沉淀池

沉淀池

出厂道路

地磅

堆场

堆场

图例

雨水路径

污水路径

附图三 项目平面布置图

桥头河

附图四 环境保护目标示意图

图例

大气监测点

噪声监测点

附图五 环境现状监测布点图